Додаток 5

до тендерної документації

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Екскаватор – навантажувач JCB 3CX SM 4T або еквівалент, що був у використанні (код ДК 021:2015:43260000–3: Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка)

Мета проведення закупівлі: проведення прибирання в м.Рогатині та старостинських округах Рогатинської ТГ, вивезення сміття, снігу з вулиць та навантаження піщано-соляної суміші в спецтранспорт, чищення канав, планування ґрунту, підготовка майданчиків під встановлення дитячих чи спортивних майданчиків, вивезення будівельного сміття, розчищення територій від чагарників, оперативно ліквідовувати аварії, обслуговувати інженерні мережі та благоустроювати території.

В залежності від конкретних умов і реальних можливостей, виходячи з матеріально-технічного і фінансового забезпечення та покращення рівня благоустрою підзвітних територій  КП «Благоустрій - Р» у 2026 році існує необхідність в закупівлі товару: Екскаватора – навантажувача.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № з/п | Найменування технічних та якісних характеристик | Підтвердження вимог учасником |
| --- | --- | --- |
|  | Екскаватор-навантажувач на шасі з пневмоколісним ходом, приводом на всі колеса та гідропідсилювачем керма. |  |
|  | Рік випуску екскаватора: не раніше 2010 року, ввезений в Україну не раніше 2023 року. |  |
|  | Дизельний 4-ьох циліндровий двигун серії SE класу, з прямим вприском палива, з турбонаддувом (не нижче ЄВРО 3), потужністю не меншою 68,6 кВт (96,0 к.с.), робочим об’ємом не менше 4400 см куб. |  |
|  | Транспортна довжина, не більше 5700 мм. |  |
|  | Повна габаритна висота, не більше 3650 мм. |  |
|  | Кабіна екскаватора має бути обладнана обігрівачем та кондиціонером. |  |
|  | Освітлення попереду: не менше 2 фар дорожнього освітлення і окремо не менше 4 фар робочого освітлення. |  |
|  | Освітлення позаду: не менше 4 фар робочого освітлення. |  |
|  | Ліхтарі: стопу та повороту. |  |
|  | Екскаватор має бути обладнаний крилами-бризковиками передніх і задніх коліс. |  |
|  | Загальна маса не більше 7600 кг. |  |
|  | Суцільний паливний бак без використання додаткових ємностей об’ємом – не менше 140 л. |  |
|  | Об’єм системи охолодження двигуна – не менше 20 л. |  |
|  | Поворотні передні два колеса. |  |
|  | Трансмісія: привід на обидва мости. |  |
|  | Електричний перемикач вибору приводу коліс 2WD/4WD в кабіні екскаватора-навантажувача. |  |
|  | Навантаження на задній міст: статичне – не менше 25 000 кг., динамічне – не менше 10 000 кг. |  |
|  | На рульовій колонці має бути встановлений електричний перемикач реверса |  |
|  | Автоматична коробка перемикання передач |  |
|  | Транспортна швидкість пересування не менше 40 км/год. |  |
|  | Розмір коліс: - передні: не більше 18 - задні: не більше 26. |  |
|  | Загальна продуктивність гідравлічної системи не менше 165 літрів за одну хвилину. |  |
|  | Максимальний тиск в гідравлічній системі не менше 200 Бар. |  |
|  | Загальний об’єм гідравлічної системи – не менше120 л. |  |
|  | Ківш навантажувача має бути багатофункціональний 6-в-1, щелепний, обладнаний зубцями. |  |
|  | Номінальна місткість ковша навантажувача – не менше 1,3 куб. метр. |  |
|  | Висота розвантаження ковша – не менше 2600 мм. |  |
|  | Глибина копання ковша навантажувача, не менше 100 мм. |  |
|  | Стріла навантажувача має бути обладнана системою компенсації коливань під час руху. |  |
|  | Рукоять екскаватора – телескопічна. |  |
|  | Екскаваторне обладнання має бути оснащене системою зміщення осі копання відносно осі машини. |  |
|  | Максимальна глибина копання екскаватора без використання пристрою для швидкої заміни навісного обладнання не менше 5800 мм. |  |
|  | Максимальна висота завантаження по стандартним нормам (при закритому ковші) не менше 4700 мм. |  |
|  | Аудіосистема з СD і USB пристроєм |  |
|  | Кількість обертів колінчастого вала, не більше 6000 мотогодин |  |
|  | Електронний лічильник мотогодин |  |
|  | В комплекті: передній челюстний ковш, палетні вила та не менше одного ковша для копання |  |
|  | Гарантійні зобов’язання: Строк дії гарантії на Товар становить ___ (прописом), (учасник надає свою пропозицію), але не менше 3 (трьох) місяців, що підтверджується підписанням Акту приймання передавання Товару уповноваженими особами Сторін. Якщо під час строку дії гарантії будуть виявлені недоліки, дефекти виробника, невідповідність Товару характеристикам, що вказані у Технічних вимогах та умовам, а також приховані недоліки, що не могли бути виявлені при прийманні та перевірці Товару, проте були виявлені в процесі його використання протягом гарантійного строку, Сторонами складається відповідний документ, як то акт виявлення недоліків / відомість / рішення / інший документ про невідповідність Товару, яким фіксується сам факт виявлених недоліків. Постачальник зобов’язується здійснювати заміну неякісного Товару, у тому числі окремих його частин, вузлів та агрегатів, які вийшли з ладу по вині заводу–виробника та були виявлені протягом гарантійного терміну на якісні за власний рахунок протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дня звернення Покупця до Постачальника з повідомленням до дня заміни неякісного Товару на якісний. |  |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення

визначений в межах видатків, передбачених кошторисом на 2026 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі:  2 120 000,00 грн.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 із змінами. При розрахунку враховано розмір діючих цін з урахуванням офіційних статистичних даних станом на дату оголошення закупівлі.